Documentation serveur NAS

1. Fiche d'identité

- Nom d'hôte : EH-NS-E1

- Adresse IP : 192.168.1.246

- Zone Réseau : LAN

- Rôle principal : Hébergement centralisé des archives de sauvegarde (Base de données + Fichiers applicatifs).

3. Configuration du Service (Côté Serveur)

Le service utilisé est NFS Kernel Server.

3.1 Installation

apt install nfs-kernel-server

3.3 Fichier d'export (/etc/exports)

Ce fichier définit qui a le droit d'accéder au partage. Nous appliquons une restriction stricte par IP.

Contenu du fichier :

/srv/nfs/backups 172.16.0.244(rw,sync,no_subtree_check)

Détail des options :

- 172.16.0.244 : Seule l'IP du serveur Laravel est autorisée.

- rw : Read/Write (Lecture et Écriture autorisées).

- sync : Confirme l'écriture sur le disque avant de répondre (garantit l'intégrité des données).

- no_subtree_check : Optimisation de la vérification des arborescences.

4. Configuration du Client (Côté Serveur Web)

Le serveur applicatif (172.16.0.244) agit comme client NFS.

4.1 Prérequis

Installation du paquet nécessaire au montage :

apt install nfs-common

4.2 Montage Persistant (/etc/fstab)

Pour assurer que le dossier de sauvegarde soit disponible même après un redémarrage du serveur web, le montage est déclaré dans le fichier fstab.

Ligne ajoutée :

192.168.1.246:/srv/nfs/backups  /mnt/backup_nas  nfs  defaults  0  0

- Point de montage local : /mnt/backup_nas