## BALISE DE LOCALISATION /AUTONOME / MULTITECHNOLOGIE / HYBRIDE INDOOR & OUTDOOR /

EasyTrack est un système innovant de géolocalisation combinant plusieurs technologies permettant un positionnement indoor et outdoor, sans chipset GNSS embarqué, le tout combiné à un système de transmission des données basé sur les réseaux IoT LPWAN.

La principale innovation est basée sur l’externalisation du calcul du positionnement qui ne s’effectue pas dans l’objet mais dans un serveur dédié distant, ce qui évite de nombreux problèmes, liées aux démarrages à froid, chargement des éphémérides… des GPS classiques.

Les données transmises sont traitées sur des serveurs distants qui calculent le positionnement de l’objet, vérifient l’intégrité des données par recoupement (détection de spoofing, enrichissement des données…) et envoient les informations sur un serveur applicatif.

Mode furtif

Large spectre

Meilleure autonomie sur le marché 	Produit modulaire (impression 3D) 	Résistant aux chocs / waterproof 	Conforme exploitation juridique

Couverture Mondiale

# Spécifications

2 / 3

| Fonctionnalités |  |
| --- | --- |
| Technologies de localisation | GNSS embarqué / GNSS assisté / WIFI SCAN |
| Caractéristiques de la localisation | Geofencing / Live / Trace historique |
| Déclenchement de la localisation | RTC / Mouvement / DL avec eDRX Alarme de température/Alarme de détection de chocs |

| Localisation |  |
| --- | --- |
| Constellations GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Extrémité avant GNSS | Facteur de bruit RF de pointe (2dB) |
| Sensibilité de suivi du GNSS (assisté) | -141dBm (TTFFs 5sec) |
| Sensibilité de suivi du GNSS (embarqué) | -166dBm (TTFFs 120 – 240sec) |
| Précision du GNSS embarqué/assisté | <5m/<100m |
| WIFI | Balayage MAC passif |
| Fréquence/gain WIFI | 2.4 GHz (802.11b/g/n)/3dBi |
| Précision de la géolocalisation WIFI | < 50m |

| Connectivité |  |
| --- | --- |
| Modem LTE | LTE NB2/CAT-M1/EGPRS |
| Bande LTE-NB2/CAT-M1 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B85 B26&B27(Cat M1 uniquement)/B28/B66/B71 (Cat NB2 uniquement) |
| LTE à faible puissance | eDRX / PSM |
| Fréquence/gain d'antenne LTE | 698-960/1695-2200/2300-2700MHz & 1/3/5dBi |
| LTE Sim | eSIM MFF2 Embarquée |
| Fréquence/gain de l'antenne | 868MHz/1dBi |

| Alimentation et batteries |  |
| --- | --- |
| Ports | IP-67 USB-C (avec housse de protection) |
| Protocoles d'alimentation USB | BC1.2 / USB type-C |
| Courant de charge (0-30°C) | 2A DC |
| Type de batterie (R=rechargeable) | Lithium-ion polymer |
| Tension/capacité de la batterie (R) | +3.6V/3000mAh |
| Protection de la batterie (R) | BMS |
| Autodécharge de la batterie (R) | 5%/years (T+25°C) |
| Type de batterie (NR=non-rechargeable) | Batterie Li-SOCL2 |
| Tension/capacité de la batterie (NR) | +3.67V/7.2Ah |
| Protection de la batterie (NR) | NA |
| Autodécharge de la batterie (NR) | 1%/year (T+25°C) |
| Courant de veille/de pointe | < 10µA / < 0.5A |

# Cas d’usages

3 / 3

Que vos besoins concernent des équipements, des biens ou des personnes en extérieur ou intérieur, qu’ils nécessitent une localisation au sein d’une zone donnée ou plus précise en France ou à l’international, EASYTRACK s’adapte à toutes les applications métiers.

Extension possible de l’usage grâce à l’ajout de capteur intelligent qui permettront de relever un taux de CO², une température, un taux d’humidité…

Protéger et géolocaliser des patients et des matériels en milieu hospitalier

Optimiser et sécuriser les déplacements des véhicules / d’engins

Assurer le suivi d’un objet / colis / matériels / outils dans un entrepôt

Capteur externe

EASYTRACK

Assurer le suivi et la localisation du personnel en mission

Capteur externe

Protéger et assurer le suivi et la gestion de contenants

Capteur externe

Relever une température, un taux d'humidité dans des serres

Visualiser sur plan ou cartographie Interface responsive

Machine Learning Sécurisation des données

Plus d’informations: www.see-critical.com

Relever un taux de CO² dans des bâtiments publics/privées

SEE CRITICAL COMMS | Version: V202110001FR | www.see-critical.com | Ref: 010190B | DAT_EASYTRACK_SMART_FR Writing: J.V.RAOUL | Design: V.RAOUL | Verification: J.COMBALOT

©Copyright 2019-2021 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice. SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr