# DIGIREP MULTIBANDE 698 - 2690 MHz

MULTI BANDE / MUTI OPERATEUR / 2G 3G 4G SUPERVISABLE A DISTANCE/FILTRE SOUS BANDE

# Caractéristiques

Le	Digirep	Multiband	est	un	équipement	modulaire	permettant	d’assurer	la	continuité	des radiocommunications mobiles dans les lieux ou infrastructures insuffisamment couvertes.

Caractéristiques principales: filtres de sous-bande, la non-linéarité pré- correction.

Produit intelligent, avec des réglages faciles et automatiques à la mise en service des installations et aux changements de configuration à distance.

# Avantages

Filtrage numérique  48 vdc ou 230 Vac

Configuration, surveillance et contrôle à distance  Multi bandes et Multi opérateurs

Contrôle automatique du gain  Installation indoor outdoor

# Spécifications

| Caractéristiques techniques Cassette RF Répéteur |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamme de fréquences |  |  | 700/800/900/1800/2100/2600 MHz |  |  |  |  |
| Bande de frequences | UPLINK | 758~788 | 832~862 | 880~915 | 1710~1785 | 1920~1980 | 2500~2570 |
|  | DOWNLINK | 703~733 | 791~821 | 925~960 | 1805~1880 | 2110~2170 | 2620~2690 |
| Puissance nominale DL composite |  | ≤ +36 dBm |  | ≤ +34 dBm |  | ≤ +36 dBm |  |
| Puissance de Sortie nominale composite UL |  |  |  | ≤ +22 dBm |  |  |  |
| Gain (dB) |  |  |  | Ajustable de 60 à 90 |  |  |  |
| Ondulation dans la bande passante | Réglage Fréquence |  | de 200 KHz à bande complète |  |  |  |  |
|  | Fréquence de réponse |  |  |  | < ± 1 dB |  |  |
| Facteur de bruit | UPLINK | ≤ 4 dB @ Gain Max ≤ 9 dB @ Gain Min |  |  |  |  |  |
|  | DOWNLINK | ≤ 5 dB @ Gain Max ≤ 12 dB @ Gain Min |  |  |  |  |  |
| Sélectivité |  |  |  | 40 dB @ ± 400 KHz 50 dB @ ± 600 KHz 55 dB @ ± 1 MHz |  |  |  |
| Intermodulation |  |  |  | ≤ -36 dBm @ ≤ 1 GHz ≤ -30 dBm @ > 1 GHz |  |  |  |
| Retard de groupe absolu |  |  |  |  | ≤ 5 µs |  |  |
| Supervision |  | IP RJ45 Access (x2) / 2G_3G_4G Modem / SNMP Compliant |  |  |  |  |  |
| Niveau maximal d'entrée BS et MS |  | 20 dBm sans dégradation des spécifications et conformités aux normes / +0dBm sans dommage |  |  |  |  |  |
| Conformité |  |  |  | Conforme 3GPP |  |  |  |

| Caractéristiques mécaniques Cassette RF Répéteur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences | 700 | 800 | 900 | 1800 | 2100 | 2600 |
| Tension d'alimentation |  |  |  | 28 VDC |  |  |
| Consommation |  |  |  | ≤ 80 W |  |  |
| Dimensions |  |  | 177 mm (4U) x 77 mm (15TE) × 393 mm |  |  |  |
| Poids |  |  |  | 7 kg |  |  |
| Connecteurs |  |  | < QN femelle |  |  |  |
| Indice / Classe de protection |  |  | IP68 / IK9 |  |  |  |
| Signalisation |  |  | LED tricolore (Vert / Jaune / Rouge) + 1 boucle sèche |  |  |  |

SELECOM CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

| Caractéristiques filtre sous bande |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences |  | 700/800 | 900 | 1800 | 2100 | 2600 |
| Nombre de rejection par filtres |  |  |  | ≤ 12 |  |  |
|  | Réglable Bande Passante | de 100 kHz à 30 MHz | de 200 kHz à 35 MHz | de 200 kHz à 75 MHz | de 100 kHz à 60 MHz | de 100 kHz à 70 MHz |
| Pour chaque filtre | Réglable Fréquence Centrale | de f0 à f0 + 15 MHz | de f0 à f0 + 17.5 MHz | de f0 à f0 + 35 MHz | de f0 à f0 + 30 MHz | de f0 à f0 + 35 MHz |
|  | Réglage Atténuation |  | de 0 dB à 30 dB |  |  |  |

| Caractéristiques techniques MS/BS Multiplexeur 5 bandes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences | 700/800 | 900 | 1800 | 2100 | 2600 |
| Pertes d’insertion |  |  | 0.8 dB |  |  |
| Isolation |  |  | ≥ 20 dB |  |  |
| VSWR |  |  | 1,5 : 0 |  |  |

| Caractéristiques mécaniques MS/BS Multiplexeur 5 bandes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences |  | 700/800 | 900 | 1800 | 2100 | 2600 |
| Dimensions (L x H x P) |  |  | 177 mm (4U) x 76 mm x 200 mm |  |  |  |
| Poids |  |  |  | 3 kg |  |  |
| VSWR | Antennes |  |  | 2x Nf |  |  |
|  | Cassette RF |  | 10x QN femelle |  |  |  |

| Caractéristiques électriques système |  |
| --- | --- |
| Tension d’alimentation | 230V DC or 48V DC / In option 100V DC |
| Consommation | 500 W |
| Efficacité | 86% |

SELECOM CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

| Caractéristiques Mécaniques ventilation |  |
| --- | --- |
| Dimensions (L x H x P) | 344 mm x 167 mm x 39 mm |
| Poids | 0.75 Kg |
| Efficacité | 86% |

| Caractéristiques Electriques ventilation |  |
| --- | --- |
| Tension d’alimentation | 24 V DC |
| Consommation | 6 W |
| Connecteur (X1) | Binder F |

| Caractéristiques mécaniques rack |  |
| --- | --- |
| Dimensions (L x H x P) | 177 mm (4 U) x 482.6 mm x 446mm |
| Poids (multiplexeur inclus) | 10 kg |
| Poids Total (Rack complet) | 42 kg |
| Plage de température en fonctionnement (rack complet) | De -20° à +50° |

Plus d’informations: www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: 010003L-DAT_DIGIREP_Multi_FR Writing: V. RAOUL | Design: L.CHARVIN | Verification: O.DEBLOCK | Approval: F.PARRIER

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.

SEE GROUP: TECHLID-INNOVALIA,Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: f.parrier@see.fr