# PRESSURISATEUR

REGENERATION AUTOMATIQUE

Pression constante / Tout ou rien / Conception sur mesure

Caractéristiques

Pour préserver de l’humidité les lignes de transmission HF (Guide d’ondes, Coaxial aéré, antennes etc…) alimentées par des émetteurs de forte puissance (plusieurs kW), il est nécessaire de pressuriser et de déshydrater ces lignes afin d'éviter l'ionisation des molécules d'eau et d'éviter tout risque de phénomènes d'arc électrique qui ont toutes les chances de détruire la ligne de transmission, voire de provoquer un incendie.

Le pressurisateur est destiné à injecter de l'air sec dans tout système HF. Le taux d’humidité de l’air asséché est maintenu suffisamment bas pour éviter toute condensation. Cet abaissement du point de rosée augmente considérablement la fiabilité et la longévité du système

- Radars militaires, embarqués sur les navires ou sur les stations tactiques,

- Radars Civils,

- Dispositif de guidage de missiles,

- Emetteurs de forte puissance de télévision ou radiodiffusion,

- etc...

Avantages

Mesure d’humidité

Plusieurs débits disponibles

Affichage digital pour une lecture rapide

Configuration, surveillance et contrôle à distance (Option)

Spécifications

Caractéristiques pneumatiques

Descriptif

Modèle Tout ou rien

Modèle

A pression constante

Valeurs

Température du point de rosée

Toutes références		Abaissement de -40 °C pour une température ambiante de 20°C et 95 %

d’humidité relative

point de rosée ambiant 19,5°C point de rosée obtenu 19,5°-40°C = - 20,5°C

Contôle de pression	Capteur de pression Piezo résistif

|  | SEL000174 SEL000176 | SEL000113 SEL000170 | Soupape de sécurité s’ouvrant à 50 hPa 25 hPa pour le débit du compresseur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEL000177 | SEL000171 |  |
| Protection contre la surpression | SEL000178 SEL000175 | SEL000172 SEL000112 | Soupape de sécurité s’ouvrant à 160 hPa  40 hPa pour le débit du compresseur. |
|  | SEL000180 | SEL000181 |  |
|  |  |  | Soupape de sécurité s’ouvrant à 500 hPa |

SEL000179	SEL000173

 50 hPa pour le débit du compresseur.

Moyen de séchage	Filtre tamis moléculaire

Régénération	Chauffage et balayage à l’air sec

Filtre

Filtre

Valve de surpression

Voyant alarme

Electrovanne X 3

Compresseur

Clavier 4 boutons

Port Ethernet

Ecran LCD

| Caractéristiques mécaniques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions |  | L483 mm x H132.5 mm x P230 mm |  |  |
| Poids |  |  | 5 Kg |  |
| Caractéristiques électriques |  |  |  |  |
| Descriptif |  | Modèle Tout ou rien | Modèle A pression constante | Valeurs |
|  |  | SEL000177 | SEL000171 |  |
|  |  | SEL000175 | SEL000112 |  |
|  |  | SEL000179 SEL000178 SEL000174 | SEL000173 SEL000172 SEL000113 | 230V 50/60Hz |
| Tension secteur |  |  |  |  |
|  |  | SEL000180 | SEL000181 |  |
|  |  | SEL000176 | SEL000170 | 115V 50/60Hz |
| Protection |  | Toutes références |  | Fusible type F 5x20 2 A |
|  | Remplissage | Toutes références |  | 20 W |
| Consommation | Chauffage | Toutes références |  | 220 W |
| Remplissage et chauffage |  | Toutes références |  | 230 W |
| Commutation des circuits alarme |  |  | 60V maxi 1 A |  |

| Debit d’air |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEL000175 SEL000174 | SEL000112 SEL000113 | 300l/h max (à la pression spécifiée*) |
| Débit d’Air | SEL000177 | SEL000171 | 260 l/h max (à la pression spécifiée*) |
|  | SEL000178 SEL000176 | SEL000172 SEL000170 | 280 l/h max (à la pression spécifiée*) |
| Pression d’alarme | SEL000175 SEL000178 SEL000174 SEL000176 | SEL000112 SEL000172 SEL000113 SEL000170 | 10 hPa  3 hPa |
|  | SEL000177 | SEL000171 | 15 hPa  5 hPa |
|  | SEL000175 SEL000174 SEL000176 SEL000178 | SEL000112 SEL000113 SEL000170 SEL000172 | 20 hPa  5 hPa |
| Pression basse |  |  |  |
|  | SEL000177 | SEL000171 | 40 hPa  5 hPa |
|  | SEL000179 | SEL000173 | 200 hPa  20 hPa |
|  | SEL000175 SEL000174 SEL000176 | SEL000112 SEL000113 SEL000170 | 40 hPa  3 hPa |
| Pression haute |  |  |  |
|  | SEL000178 | SEL000172 | 60 hPa  5 hPa |
|  | SEL000177 | SEL000171 | 80 hPa  5 hPa |
|  | SEL000179 | SEL000173 | 300 hPa  30 hPa |
| Interface |  |  |  |
| Afficheur | LCD rétro éclairé 2 lignes – 16 caractères |  |  |
| Affichage | Compteur horaire/Taux de fonctionnement pression/ alarmes/Accès aux menus de configuration Fonction Marche/Arrêt Taux d’humidité |  |  |
| Port Ethernet |  | 1 |  |
| Supervision |  | Interface WEB |  |
| Alarmes | Boucles sèches (x4) NC ou NO (Défaut Pression/Chauffage/Humidité) |  |  |
| Environnement |  |  |  |
| Stockage |  | -20°C/+70°C |  |
| Fonctionnement specs garanties |  | -0°C/+40°C |  |
| Fonctionnement specs sans garanties |  | .-10°C/+50°C |  |
| Humidité max |  | 95% RH à 20°C |  |
| Sortie Air sec | Embout cannelé pour tuyau Ø 8 mm |  |  |
| MTBF |  | 5 000 h |  |

Plus d’informations: www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: 010038I | DAT_Pressu _FR Writing: V.RAOUL| Design: L.CHARVIN | Verification: B.KELLER | Approval: O.DEBLOCK

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.

SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr

SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr