# REPETEUR TETRA 380-470 MHz

REPETEUR TETRA / RF-RF / BANDE SELECTIVE

+17, +24 ou +36 dBm /	380 – 470 MHz

Caractéristiques

Le répéteur TETRAREP RF/RF assure la continuité du service Tetra/Tetrapol dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couvertes.

Sa conception et sa facilité de mise en œuvre permettent un fonctionnement de qualité avec les terminaux utilisés à proximité des équipements radio sans risque de saturation.

Associé à des boosters d’antenne, il peut assurer des couvertures intérieures plus importantes sur les parkings de plusieurs niveaux, immeubles, magasins, salles de spectacle, couloir de métro…

# Avantages

Large choix de puissances  Basse consommation

Indoor et Outdoor  Paramétrage facile  Gain élevé

Alimentation 110/230 Vac ou 48Vdc

# Spécifications

| Caractéristiques techniques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamme de fréquences |  |  | 380/470 MHz |  |
|  |  |  | 380 - 385 MHz |  |
|  |  |  | 410 - 415 MHz |  |
|  | UPLINK |  | 415 - 420 MHz |  |
|  |  |  | 450 - 455 MHz |  |
| Bandes de Fréquences |  |  | 455 - 460 MHz |  |
|  |  |  | 390 - 395 MHz |  |
|  |  |  | 420 - 425 MHz |  |
| DOWNLINK |  |  | 425 - 430 MHz |  |
|  |  |  | 460 - 465 MHz |  |
|  |  |  | 465 - 470 MHz |  |
| Bande passante A spécifier lors de la commande |  | De 1 à 5 MHz Filtre SAW ajusté |  |  |
| Gamme de puissance |  | +17 dBm | +24 dBm | +36 dBm |
| Gains ajustables |  | 50dB à 80dB Précision ± 5 dB (Pas 0.5dB) | 55dB à 85dB Précision ± 5 dB (Pas 0.5dB) | 60dB à 90dB Précision ± 5 dB (Pas 0.5dB) |
| Ondulation Bande Passante |  | ≤ ± 2 dB | ≤ ± 2 dB | ≤ ± 1 dB |
|  | 1 porteuse | + 17 dBm | +24 dBm | + 36 dBm |
|  | 2 porteuses | + 14 dBm | + 21 dBm | + 34 dBm |
| Puissance de Sortie nominale DL | 4 porteuses | + 11 dBm | + 18 dBm | + 31 dBm |
|  | 8 porteuses | + 8 dBm | + 15 dBm | + 28 dBm |
| 16 porteuses |  | + 5 dBm | + 12 dBm | + 25 dBm |
| 32 porteuses |  | + 2 dBm | + 9 dBm | + 22 dBm |
| Facteur de bruit |  |  | ≤ 6 dB @ Gain max |  |
| Plage de réglage du Mode Silencieux (Entrée MS) |  |  | 70 dBm et -25 dBm |  |
| Impedance I/O |  |  | 50 Ω |  |
| Retard |  |  | ≤ 4 μs |  |

| Caractéristiques Mécaniques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connecteur RF |  |  |  | N-Type (Femelle) |  |
|  |  | +17/24 dBm | 550 mm x 105,2 mm x 350 mm |  |  |
|  |  | Coffret |  |  |  |
| Dimensions (H x P x l) |  | +36 dBm | 550 mm x 140,2 mm x 350 mm |  |  |
|  |  | +17/+24 dBm | 2U 83.5 mm x 502 mm x 440 mm/19” |  |  |
|  |  | Rack |  |  |  |
|  |  | +36 dBm | 3U 128 mm x 502 mm x 440 mm/19” (UL/DL) |  |  |
|  |  | +17/+24 dBm |  | < 17 Kg |  |
|  |  | Coffret |  |  |  |
|  |  | +36 dBm |  | < 23 Kg |  |
| Poids |  |  |  |  |  |
|  |  | +17/+24 dBm |  | < 11 Kg |  |
|  |  | Rack |  |  |  |
|  |  | +36 dBm |  | < 17 Kg |  |
|  |  | Coffret |  | IP65 |  |
| Protection |  |  |  |  |  |
|  |  | Rack |  | IP20 |  |
| Système de refroidissement |  | Coffret | Convection naturelle de refroidissement |  |  |
|  |  | Rack |  | Ventilateur interne |  |
| Plage de température |  |  |  | - 25°C / + 50°C |  |
| Supervision |  |  | SUR LAN -RJ45 MODEM 3G/4G (Protocole IP ; HTTP Web ; SNMP) |  |  |
| Caractéristiques électriques |  |  |  |  |  |
| Alimentation |  |  | 11 115-230VAC ou 48 Vdc ou 24 Vdc |  |  |
|  |  | UL DL | +17dBm | +24dBm | +36dBm |
| Puissance consommation |  | +17dBm | 72 W | 85 W | 120 W |
|  |  | +24dBm | 85 W | 100 W | 135 W |

| Module de Filtrage Numérique (option) |  |
| --- | --- |
| Nombre de filtres réjecteurs | 4 |
| Bande passante | Ajustable de 300 kHz à 5 MHz (pas de 12.5 kHz) |
| Fréquence Centrale | Ajustable de f0 à f0 + 5 MHz (pas de 12.5 kHz) |
| Atténuation | Ajustable de 0 dB à -30 dB |
| Retard de groupe | ≤ 5 µs |
| Répartiteur (option) |  |
| Bande de fréquence | 380 – 470 MHz |
| Nombre de voies | 4 voies |
| Alimentation | 24 à 30V venant du répéteur Télé alimentation de chaque booster par switch avec inhibition alarme booster quand il n’est pas connecté |
| Alarme vers le répéteur | Surveillance de la consommation des boosters par voie Voyant vert/ rouge sur chaque sortie |
| Consommation | 30W Max |
| Servitudes | 168x 216 x 67mm |
| Poids | < 1 Kg |
| Connectiques | N femelle |
| Etanchéité | IP 34 |
| Gamme de température | 0°C à +45 °C |
| Refroidissement | Convection naturelle |

FILTRAGE NUMERIQUE	REPARTITEUR

| Booster (option) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UPLINK | DOWNLINK |
| Bande de Fréquences | 380 à 385 MHz 410 à 415 MHz 415 à 420 MHz 450 à 455 MHz 455 à 460 MHz | 390 à 395 MHz 420 à 425 MHz 425 à 430 MHz 460 à 465 MHz 465 à 470 MHz |
| Bande passante |  | 5 MHz |
| Gain | 30 dB (réglable automatiquement selon au nombre de canaux) |  |
|  | 1 Canal | +10 dBm |
| Puissance de sortie nominale | 2 Canaux | +7dBm |
|  | 4 Canaux | +4 dBm |
|  | 8 Canaux | +1 dBm |
| Alimentation | télé alimentation via le répartiteur 14 |  |
| Consommation |  | 3,5 W |
| Servitudes | 159x 216 x 84 mm |  |
| Poids |  | < 1 Kg |
| Connecteurs |  | N_Femelle |
| Classe de protection |  | IP34 |
| Plage de température | 0°C à +45 °C |  |
| Refroidissement | Dissipation par convection naturelle |  |

Plus d’informations : www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: | 010069I_DAT_TETRAREP_RF_RF Writing: V.RAOUL Design: L.CHARVIN | Verification: B.KELLER | Approval:O.DEBOCK

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.

SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr