# MICRO-REPETEUR TETRA 380~470 MHz

MICRO-REPETEUR TETRA / +20 dBm / RF-RF / 380~470 MHz

# Caractéristiques

Le micro-répéteur RF/RF assure la continuité du service Tetra/Tetrapol dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couvertes.

Sa conception et sa facilité de mise en œuvre permettent un fonctionnement de qualité avec les

terminaux utilisés à proximité des équipements radio sans risque de saturation.

Associé à des boosters d’antenne, il peut assurer des couvertures intérieures plus importantes sur les parkings de plusieurs niveaux, immeubles, magasins, salles de spectacle, couloir de métro…

Avantages

Basse consommation  Indoor

Paramétrage facile

COMMERCIAL REFERENCES

| 25870 | Micro repeater +20dBm |
| --- | --- |
| SEL000395 | 380-385/390-395MHz |
| SEL000396 | 410-415/420-425MHz |
| SEL000397 | 415-420/425-430MHz |
| SEL000398 | 450-455/460-465MHz |
| SEL000399 | 455-460/465-470MHz |

# Spécifications

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences	380/470 MHz

380 - 385 MHz

410 - 415 MHz

Bandes de Fréquences

UPLINK

DOWNLINK

415 - 420 MHz

450 - 455 MHz

455 - 460 MHz

390 - 395 MHz

420 - 425 MHz

425 - 430 MHz

460 - 465 MHz

465 - 470 MHz

Bande passante

A spécifier lors de la commande

De 5 MHz Filtre SAW

Gamme de puissance	+20 dBm

Gains	65dB

Précision ± 3 dB

## Ondulation Bande Passante

≤ ± 3 dB

## Puissance de Sortie nominale

1 porteuse	+20 dBm

2 porteuses	+ 17 dBm

4 porteuses	+ 14 dBm

8 porteuses	+ 11 dBm

## UL ou DL

16

porteuses

32

porteuses

+ 8 dBm

+ 5 dBm

Facteur de bruit	≤ 6 dB @ Gain max

Impedance I/O	50 Ω

Retard	≤ 5 μs

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Caractéristiques Mécaniques

Connecteur RF	N-Type (Femelle)

Dimensions (H x P x l)	265 mm x 68 mm x 188 mm

Poids	5 Kg

Protection	IP30

## Système de refroidissement

Convection naturelle de refroidissement

Plage de température	- 10°C / + 50°C

## Plage d'humidité relative	≤95%

Supervision	MODEM 2G/3G/4G

Caractéristiques électriques

Alimentation	230 Vac ou 9 Vdc 5A

## Puissance consommation

UL	DL

## +20

dBm

+20 dBm

20 W

Plus d’informations : www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: | 010106_ MicroRep 400_FR Writing: V.RAOUL Design: L.CHARVIN | Verification: B.KELLER | Approval:O.DEBOCK

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.

SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr

SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr