# OPTIREP MULTIBANDE 703 ~ 2570 MHz

OPTIREP SYSTEME / RF-FO / GRANDE FLEXIBILITE 703~2570 MHz / 3G	4G	5G NSA FDD

# Caractéristiques

Le système Optirep Multiband est un équipement flexible qui permet d’assurer la continuité du service Radiocommunications dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couverts.

La flexibilité du système permet d’envisager de multiples combinaisons en fonction des spécificités de chaque site : captation donneuse ou captation BTS compatibles avec des répéteurs distants moyenne et forte puissance. Plusieurs racks optiques peuvent être associés dans la nécessité d’une distribution sur plus de 6 fibres.

Les Répéteurs distants peuvent être supervisés à distance à l’aide de module supervision E2M (serveur WEB/SNMP intégré). L’accès à distance est possible avec tous les supports utilisant de l’IP (modem, satellite…). Toutes les unités « centralisées » (Répéteur FO/RF) sont supervisées (via la fibre optique) par l’unité de réception Maitre dans lequel se trouve le module de supervision (serveur WEB/SNMP).

# Avantages

Haute flexibilité et adaptabilité du système,

Modularité du système : Plusieurs concepts de redondance,

Alimentation au choix 230 Vac,

Configuration, surveillance et contrôle à distance,

Smart Network unit : Sélection de l’opérateur par bluetooth, 	Grande facilité d’installation.

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

## Spécifications système

### 2 / 6

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Le système Optirep Multiband inclus :

- Le(s) répéteur (s) distant (s) mono bande ou multi-bandes

- Un rack passif /optique (1U), un rack Supervision (1U) et une unité SMART NETWORK seront utilisés dans le cadre d’une captation RF.

| Caractéristiques techniques du système |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques RF |  | 700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz |
| Bande de fréquences | TX | 758~788 | 791~821 | 925~960 | 1805~1880 | 2110~2170 | 2620~2690 |
|  | RX | 703~733 | 832~862 | 880~915 | 1710~1785 | 1920~1980 | 2500~2570 |
|  | MP |  |  | 90 dB |  |  |  |
| Gain Max |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HP |  |  | 100 dB |  |  |  |
| Ondulation dans la bande |  |  |  | ≤ 2dB |  |  |  |
| Intermodulation |  |  | ≤ -30 dBm @ ≥ 1 GHz ; ≤ -36 dBm @ ≤ 1 GHz |  |  |  |  |
| Facteur de bruit | RX |  |  | ≤ 7 dB @ Gain Max |  |  |  |
|  | TX |  |  | ≤ 7 dB @ Gain Max |  |  |  |

RACK PASSIF/OPTIQUE

RACK SUPERVISION

SMART NETWORK

## Spécifications Unité réception

| Caractéristiques techniques du système |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques RF |  | 700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz |
| Bande de fréquences | TX | 758~788 | 791~821 | 925~960 | 1805~1880 | 2110~2170 | 2620~2690 |
|  | RX | 703~733 | 832~862 | 880~915 | 1710~1785 | 1920~1980 | 2500~2570 |
| Puissance de sortie nominale UL |  |  |  | + 20 dBm |  |  |  |
| Gain |  |  |  | Contrôle automatique |  |  |  |
| Sélectivité |  |  |  | 40 dB @ ± 400 KHz 50 dB @ ± 600 KHz 55 dB @ ± 1 MHz |  |  |  |
| Retard de groupe absolu |  |  |  | ≤ 5 µs |  |  |  |
| Niveau max. entrée BS |  | -20 dBm sans dégradation des spécifications et conforme aux normes/ + 0 dBm sans dommage |  |  |  |  |  |
| Supervision |  |  |  | LAN / SIM M2M |  |  |  |
| Conformité |  |  |  | Conforme 3GPP |  |  |  |
| Dimensions (lxhxP) |  |  | 19’’ (482.6 mm) x 4U ( 176 mm ) x 600 mm |  |  |  |  |
| Poids |  |  | Max 22 kg Selon configuration 1 à 4 opérateurs 2 bandes ou 2 opérateurs 3 à 4 bandes |  |  |  |  |

Spécifications Unité réception

Caractéristiques techniques

MHz

Caractéristiques	700

800

###### MHz

900

###### MHz

###### 1800

###### MHz

###### 2100

###### MHz

###### 2600

###### MHz

Déport optique	De 1 à 6 déports (configuration usine)

Entrée opérateurs	Jusqu’à 4 opérateurs

##### Controle unites distantes

Par lien optique sur procole IP

RACK PASSIF et OPTIQUE

Connecteurs RF	4 SMA F par opérateur

##### Connecteurs Optiques

1 à 6 SC APC

Bargraph	Indication du niveau RF composite distribué sur les fibres

Tension	230 Vac

Consommation	30 W

Dimensions	44 mm (1U) x 482.6 mm (19’) x 260 mm

Poids	4 Kg

IP	IP20

Technologie	Emission/réception en WDM sur une fibre

##### Emission longueur d’onde

Puissance sortie optique

CAG (Compensation automatique du bilan optique)

1310 nm

4 dBm ± 2 dB

12 dBo

Connecteurs		2 connecteurs RF SMA

RACK SUPERVISION

Connecteur alarme 8 points

Supervision

Interface dédiée	Développée selon l’application et cahier des charges RJ45 / Port carte SIM / Surveillance locale IP Surveillance à distance via modem 2G/3G/4G

Protocole	HTTP, SNMP

Alimentation	230 Vac

Consommation	100 mA

Dimensions	44 mm (1U) x 482.6 mm (19’) x 260 mm

Poids	2 Kg

IP	IP20

## Répéteurs distants mono FO/RF

Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques

773~803

718~748

Puissance composite DL	+36 dBm	+34 dBm	+36 dBm

Liens optiques	2 sorties dont 1 disponible en option pour configuration en Daisy Chain

Technologie	Emission/réception en WDM sur une fibre

INTERFACE OPTIQUE

|  | 700 800 | 900 | 1800 | 2100 | 2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz MHz | MHz | MHz | MHz | MHz |
| Gamme de | TX 758~788 791~821 | 925-960 | 1805~1880 | 2110~2170 | 2620~2690 |
| fréquences | RX 703~733 832~862 | 880~915 | 1710~1785 | 1920~1980 | 2500~2570 |

Emission longueur d’ondes

Puissance de sortie optique

CAG

(Compensation automatique du bilan optique)

##### Connecteur optique

1550 nm

4 dBm ± 2 dB

12 dBo

SC / APC

Fibre optique	SMF G652D ou G657A2

##### Tension d’alimentation

230 Vac ou 48 Vdc

ALIMENTATION et MECANIQUE

Consommation	130 W max

Efficacité	86%

Connecteur	N-Femelle

Dimensions	350 mm x 550 MM x 102 mm

Poids	13 Kg

Refroidissement	Convection naturelle

##### Température d’utilisation

Comprise entre -20°C et 50°C

Supervision	Centralisée au niveau du master via liaison TCP/IP sur la fibre

## Répéteurs Multi bandes FO/RF

| Caractéristiques techniques |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques RF |  | 700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz |
| Gamme de fréquence | TX | 758~788 773~803 | 791~821 | 925-960 | 1805~1880 | 2110~2170 | 2620~2690 |
|  | RX | 703~733 718~748 | 832~862 | 880~915 | 1710~1785 | 1920~1980 | 2500~2570 |
| Puissance composite nominal DL |  | + 23 dBm |  | + 21 dBm |  | + 23 dBm |  |
| Liens optiques |  | 2 sorties dont 1 disponible en option pour configuration en Daisy Chain |  |  |  |  |  |
|  | Technologies |  | Emission/réception en WDM sur une fibre |  |  |  |  |
| INTERFACE OPTIQUE | Emission longueur d’onde |  |  | 1550 nm |  |  |  |
|  | Puissance de sortie optique |  |  | 4 dBm ± 2 dB |  |  |  |
|  | CAG (Compensation automatique du bilan optique) |  |  | 12 dBo |  |  |  |
|  | Connecteur optique |  |  | SC / APC |  |  |  |
|  | Fibre optique |  |  | SMF G652D ou G657A2 |  |  |  |
|  | Tension d’alimentation |  | 24 Vdc Alimentation Plug in fournie en 230 Vac ou 48 Vdc |  |  |  |  |
| ALIMENTATION et MECANIQUE | Consommation |  |  | 60 W max |  |  |  |
|  | Connecteur |  |  | 1 N femelle |  |  |  |
|  | Dimensions (L x H x P) |  |  | 260 mm x 210 MM x 70 mm |  |  |  |
|  | Poids |  |  |  | 4 Kg |  |  |
|  | Refroidissement |  |  | Convection naturelle |  |  |  |
|  | Température d’utilisation |  |  | Comprise entre 0°C et 40°C |  |  |  |
|  | Supervision | Centralisée au niveau du master via liaison TCP/IP sur la fibre |  |  |  |  |  |
|  | Option |  | Antenne couverture omnidirectionnelle 2dBi |  |  |  |  |

More informations: www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: | 010209A_SMART_OPTIREP_RADIO_FR Writing: V.RAOUL Design: L.CHARVIN | Verification: B.KELLER | Approval: B.KELLER

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.

SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr

SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr